1.pielikums

Tirgus izpētei

“Bojājumu novēršana Upmalas tiltam Balvu novada Vecumu pagastā”

(ID Nr. BNP TI 2022/65)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Bojājumu novēršana Upmalas tiltam Balvu novada Vecumu pagastā”

(ID Nr. BNP TI 2022/65)

| Nr.p. k. | Darba veids | Mērvienība | Plānotais apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tilta margu labošana | m | 20 |
| 2. | Tilta pamatnes betonēšana pēc izskalojumiem | gb.* | 10 |

* izdrupums ar laukumu līdz 0,25 m² virsmas, līdz 10 cm dziļumam bez stiegrojuma maiņas.

Veicamo darbu tehniskās specifikācijas

1. Tilta margu bojāto posmu nomaiņa

Tilta margu bojāto posmu nomaiņa ietver bojāto margu vai to elementu demontāžu un aizvākšanu, un margu vai to elementu montāžu.

Darba izpilde:

- darbs izpildāms gadījumos, kad margu konstrukcija vai to atsevišķi elementi ir bojāti vai nolietojušies, kā rezultātā zaudējuši stiprību, saskaņā ar “Tiltu specifikāciju” prasībām;

- bojātas vai nolietojušās margas vai to elementi jānomaina ar jaunu analogu konstrukciju;

- atsevišķos gadījumos, konstrukciju nolietojuma dēļ, darbu izpildei jāpielieto pagaidu risinājums saskaņā ar pasūtītāja risinājumu, satiksmes drošības nodrošināšanai.

2. Sīku bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tilta konstrukcijās

Sīku bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās ietver bojātās betona izdrupumu vietas tīrīšanu un aizbetonēšanu.

Darba process paredzēts dzelzsbetona konstrukciju izdrupumiem ar laukumu līdz 0,25 m² virsmas, līdz 10 cm dziļumam bez stiegrojuma maiņas.

Darba izpilde:

- darbs izpildāms saskaņā ar “Tiltu specifikācijas” prasībām – bojājumu atzīmēšana, betona atdalīšana, korodējošā stiegrojuma tīrīšana un virsmas līdzināšana, betona virsmu tīrīšana, mitrināšana, veidņošana; torkretēšana vai tukšumu aizpildīšana, betona kopšana;

- atdalītais materiāls jāsavāc un jāaizvāc.

□ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.